09PRIMERA UNIDAD: DIODOS Y APLICACIONES BÁSICAS

- OBJETIVOS

- Analizar teóricamente y experimentalmente la aplicación de diodos Zener para la regulación de voltaje, determinar las ventajas, desventajas y límites de operación de los diodos Zener en aplicaciones de regulación de voltaje.

- Aprender a utilizar las hojas de datos(datasheet) de diodos Zener, con el objetivo de seleccionar un diodo con características específicas, y que cumpla con las condiciones de diseño que demanda un circuito regulador de voltaje.

- Realizar mediciones de circuitos reguladores de voltaje para explorar su funcionamiento y luego comparar los resultados con los resultados obtenidos mediante el análisis teórico.

- CONTENIDO TEÓRICO

- Análisis de circuitos de polarización directa del diodo zener.

- Análisis de circuitos de polarización inversa del diodo zener.

- Análisis de circuitos – zener como regulador de voltaje

- EQUIPOS Y MATERIALES

Laboratorio: N04

Equipos y dispositivos:

- Generador de funciones (AC)

Software:

- Simulador Multisim o Proteus

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos):

- 02 Diodos Zener  1N4730A (Diodo Zener de 3.9V  a   1W o cercano)

- 02 Diodos Zener  1N4738A (Diodo Zener de 8.2V  a   1W o cercano)

- 01 Diodos Zener  1N4740A (Diodo Zener de 10V  a   1W o cercano)

- Resistor de 100Ω ;  3.3kΩ; 220Ω; 330 Ω;10kΩ  a 1/2W  ;    500 Ω   a   1/2 W  y otros en variedad.

- Potenciómetro de 1k y 5k

- Protoboard

- Multímetro

- Cable telefónico solido (2 metros) varios colores

- Alicates para cortar y pelar alambre

- Lentes de protección y Mandil

- CONOCIMIENTOS PREVIOS EN EL USO DE EQUIPOS DE LABORATORIO

El diodo Zener puede usarse como regulador de voltaje, tal y como se ilustra en el circuito de la Figura 1. Esto es posible gracias a que su voltaje de ruptura es casi constante sobre un amplio intervalo de corrientes de polarización inversa.

Fig.  1.- Circuito regulador de voltaje sin carga.

Fig.  2.- Curva característica del diodo zener

- DESARROLLO DEL LABORATORIO

- POLARIZACION INVERSA (2 puntos)

- Construir el circuito de la Figura 3. Utilice el diodo Zener de 10V.

- Mida la corriente del Diodo Zener, si la hay para un   anote los resultados en la tabla 1.

- Ajuste la salida de  en 2 V, mida la corriente del diodo y el voltaje en el zener VZ, anote los resultados en la tabla 1.

- Repita el paso anterior  por cada valor de V1  que aparezca en la tabla 1. Calcule la resistencia  ,  del diodo (Rz=VzI)  y anote los resultados obtenidos en la tabla 1.

- Realice una gráfica (tomando los valores de la tabla 1 y 2) Las corriente del diodo (Eje vertical) en función del voltaje del diodo. Describa los resultados y saque conclusiones.

Fig.  3.- Polarización inversa del Zener

Tabla 1.-  Polarización Inversa del Diodo Zener

| V1(V) | VZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

- POLARIZACION DIRECTA (2 puntos)

- Ponga la fuente de alimentación en 0V, Invierta la posición del diodo en el circuito de la figura 3.

- Mida y anote en la tabla 3  la corriente directa del diodo para cada nivel de voltaje Vz  en la tabla. Calcule la Resistencia Directa.  Anote los resultados en la tabla 3.

- En base a los resultados de las tablas 1, 2 y 3  trace en papel milimetrado una gráfica (aquí obtendremos la curva característica del diodo Zener), corriente del diodo (Eje vertical) en función del voltaje del diodo Zener.

- Analice los resultados de la gráfica obtenida. Evalue la resistencia del diodo en función del voltaje, la corriente en función del voltaje Zener,etc.

Tabla 3.- Polarización Directa de un diodo Zener

| V1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vz |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Análisis del circuito regulador de voltaje con diodo Zener (4 puntos)

Analice el circuito regulador de voltaje que se ilustra en la Figura 4. Para una operación apropiada del circuito tome en cuenta los

siguientes intervalos de operación:

Corriente en el diodo Zener(Revisar el datasheet - obtener corriente max y min).

Fig.  4.- Regulador de voltaje con Zener

R2 es la carga. Para que el circuito trabaje como regulador el diodo Zener debe estar en los rangos de corriente (max y min). Calcular los valores máximo y mínimo que puede tomar la resistencia RV2 para que el diodo Zener trabaje como regulador.

Considerar R2 = 10kΩ, Vz = 10V, IZM= 10 mA, IZK = 25 mA

Luego implementar con estos valores (o con un potenciómetro) para corroborar los resultados obtenidos.

*nota: Adjuntar los cálculos y resultados en el informe.

- Análisis del circuito regulador de voltaje con diodo Zener - Vi fijo RL variable (4 puntos)

Analice el circuito regulador con diodo Zener mostrado en la figura.
Determine el rango de RL e IL para que el circuito regula correctamente, considerando que la corriente del diodo Zener debe mantenerse dentro de los rangos establecidos.

Considerar VI = 15 v, R = 220Ω, Vz = 10V, IZM= 20 mA, IZK = 1 mA

Fig.  5.- Regulador de voltaje con Zener - Vi fijo RL variable

- Análisis del circuito regulador de voltaje con diodo Zener - Vi variable RL fijo (4 puntos)

Analice el circuito regulador con diodo Zener mostrado en la figura.
Determine el rango de voltaje de entrada Vi para el cual el circuito regula correctamente, considerando que la corriente del diodo Zener debe mantenerse dentro de los rangos establecidos.

Considerar R = 220 Ω, RL=1.2KΩ, Vz = 10V, IZM= 20 mA, IZK = 1 mA

Fig.  6.- Regulador de voltaje con Zener - Vi variable RL fijo

- Diodo clipper  (4 puntos)

Implemente el circuito de la figura 5. Coloque un osciloscopio a la salida de la carga. Evalué los resultados obtenidos con valores de cálculos matemáticos del ejercicio anterior. (puede modificar los valores de voltaje de la fuente para analizar mejor los resultados).

Fig.  7.- Diode Clipper

- Investigación

Cree un listado de 4 diodos Zener comparando sus diferentes características técnicas y explíquelos (al menos 5 características).